附件二：设计任务书

- 一、项目名称：

- 宜城街道治本清源雨污分流第四期、第五期工程项目宜城街道2025年治本清源六标段工程

- 二、项目内容：

- 本工程为宜城街道治本清源雨污分流第四期、第五期工程项目2025年治本清源六标段，本工程位于宜兴市宜城街道。本工程主要包括10达标块、12-3达标块内未进行污水提质增效的小区及该达标块内部分河道的水环境整治，如施工过程有余量可用于临近标段小区、河道或污水应急处置事项。

- 10、12-3达标块内主要涉及以下小区：迎宾新村（40栋）、锦绣三村（10栋）、锦绣四村（8栋）、土城新村（45栋）、南仓路沿线（4栋）、南仓新村、荆溪新村西区（54栋）、荆溪新村（60栋）、新港湾（19栋）、富丽花园（15栋）、东山二村（47栋）、东山一村（48栋）、东山三村、龙潭新村、教工宿舍、岳堤南苑（15栋）、谢桥花园西区（7栋）、谢桥花园东区（4栋）、城市嘉园、物资小区（4栋）、河东新村（6栋）、河西新村、城南新村、荆阳新村、金丽城市花园3栋、馨兰苑1栋、华兴花苑三期小高层（6栋）；

- 主要河道包括：升溪河、溪隐河、溪口河（又称枫隐路西河）。

- 三、设计依据：

- （1）《宜兴市城市总体规划》（2017~2035）

- （2）《宜兴市十四五污水规划》

- （3）《宜兴市污水规划》（2016~2030）

- （4）《宜兴市农村污水规划》（2016~2030）

- （5）《城市排水工程规划规范》（GB50318-2000）

- （6）《室外排水设计标准》（GB50014-2021）

- （7）《给水排水工程管道结构设计规范》（GB 50332-2002）

- （8）《给水排水工程构筑物结构设计规范》（GB 50069-2002）

- （9）其他相关法规、规范、标准

- 四、设计要点：

- （1）本工程以达标块内主要河道排口为单元，针对河口晴天旱流等情况进行溯源，污水（包括粪便污水和洗浴、洗衣服、厨房污水等杂用水）与雨水不得混接、错接，污水经收集处理后排放。

- （2）针对达标块内河道综合考虑水质改善、水动力、水环境改善等内容。

- （3）遵循接管优先、经济合理，并考虑排放地理位置敏感性的原则，靠近污水管网、人口密度大、污染负荷高、具备自流接入和转输条件的，应将污水纳入城镇污水处

- （4）根据周边现状污水管网及拟建污水处理设施位置，合理划分排水片区，尽可能在管线较短和埋深较小的条件下，让最大区域内的污水能自流排出。

- 五、设计成果要求：

- 施工图纸包括但不限于图纸目录、施工图设计总说明、污水管线平面布置图、沟槽回填断面示意图、管道特殊处理示意图、设备表、材料表、工程量表等，提交的泵坑施工图包括但不限于图纸目录、设计总说明、工艺详图、结构设计图、电气设计图、自控设计图等。其中部分图纸具体技术要求如下：

- 1、管线施工图设计总说明

- 内容包括但不限于项目概述、设计规范、标准图集及依据、坐标及高程系、施工方式、材料及附属设施、路面修复、设计要求及施工注意事项、验收要求等。

- 2、污水管线平面布置图

- 在满足施工图深度要求的前提下，需标明连接户数、管线及检查井标高、排放水体常水位、洪水位情况等。

- 3、工程量清单

- 需分别列出穿越土路面和混凝土路面的工程量。

- 4、转输泵坑施工图设计总说明

- 内容包括但不限于工程概况、设计依据、设计规模、新建或改造范围、主要设计参数、安装说明、验收规范、安全注意事项等。

- 5、转输泵坑工程量清单

- 需明确站点绿化、围栏、告示牌、碎石路等规格、材质及数量。